ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

(ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΙ’ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I.   ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	2

II.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ………………………………………………………………………………………………2

III. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ………………………………………………………………………………………………………   3

1.	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ……………………………………………………………………….	3

2.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	3

3.	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ………………………………………………………………………………………………………………………………….	7

4.	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ……………………………………………………	9

5.  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ………………………………………………………………………………………           13

6.  ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ KAI ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ…………………………………………………………17

# Ι. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το πλαίσιο σύνταξης μελετών αρχαιολογικών έργων διέπουν:

- Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

- Οι Διεθνείς αρχές προστασίας (Χάρτης της Βενετίας – 1964, Διακήρυξη του Άμστερνταμ – 1975, Διεθνής χάρτης για την προστασία των ιστορικών πόλεων – 1987), η Σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης (N.2039/1992) και η Σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη).

- Το ΠΔ 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.

# ιι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πριν από την εκπόνηση της μελέτης ωρίμανσης, συντάσσεται προκαταρκτική έκθεση, η οποία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση των βασικών δεδομένων τεκμηρίωσης και των αναγκών του μνημείου ή του χώρου, βασιζόμενη στη βιβλιογραφία και σε μακροσκοπικές παρατηρήσεις (αυτοψίες).Η έκθεση συνοδεύεται από προσεγγιστικό προϋπολογισμό, για την διενέργεια των αναγκαίων για τη σύνταξη της μελέτης προκαταρκτικών ερευνητικών εργασιών (ανασκαφικών τομών, καθαρισμών κλπ). Οι ερευνητικές αυτές εργασίες θα υλοποιούνται παράλληλα με την προμελέτη έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η εφικτότητα των σχετικών προτάσεων πριν αυτές να  ολοκληρωθούν και να υποβληθούν για έγκριση από τα αρμόδια όργανα.

Στο πρόγραμμα των ερευνητικών εργασιών ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:

- Η πρώτη καταγραφή των προβλημάτων του αρχαιολογικού χώρου/μνημείου.

- Εργασίες προσέγγισης και αποκάλυψης αφανών περιοχών του μνημείου ή του χώρου, που πρέπει να μελετηθούν στο πλαίσιο των υπολοίπων ερευνών και εργασιών του ως άνω προγράμματος (αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αποχωματώσεις, ανασκαφές, ηλεκτρονικές διασκοπήσεις, διευθετήσεις, καθαιρέσεις κονιαμάτων κλπ), με πνεύμα οικονομίας, ιδίως όσον αφορά στις καταστροφικές έρευνες.

- Φωτογραφική τεκμηρίωση.

- Αναγνώριση των αξιών του μνημείου και των χαρακτηριστικών στοιχείων του που πρέπει να διατηρηθούν.

- Τα προτεινόμενα προστατευτικά μέτρα των επί μέρους μνημείων όπως άρση ετοιμορροπίας, υποστυλώσεις, στέγαστρα, εσωτερικές περιφράξεις, προστατευτικά δάπεδα κλπ. (σε επίπεδο γενικού σχεδιασμού).περιφράξεις, προστατευτικά δάπεδα κλπ. (σε επίπεδο γενικού σχεδιασμού).

ΙΙΙ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

# ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τα εξής:

Αρχαιολογική έκθεση, που θα περιέχει:

- Ιστορική και αρχαιολογική ανάλυση και ερμηνεία του αρχαιολογικού χώρου – μνημείου, που περιλαμβάνει ιδίως την αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση του αρχαιολογικού χώρου – μνημείου (αρχική μορφή, οικοδομικές φάσεις, -εάν υπήρξαν-, κατάσταση διατήρησης), με αναφορά στα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αρχαιολογική έρευνα, την ιστορική τεκμηρίωση και την αποτύπωση του μνημείου.

- Βιβλιογραφική τεκμηρίωση του αρχαιολογικού χώρου/μνημείου.

- Κριτική παρουσίαση προηγούμενων επεμβάσεων.

- Τους στόχους του έργου (π.χ. ανάγκες που έρχεται να καλύψει, ευκαιρίες που δημιουργεί, κλπ), που θα βασίζονται κυρίως στην υπόσταση του αρχαιολογικού χώρου – μνημείου ως φορέα πνευματικών αξιών και μηνυμάτων.

- Την αρχαιολογική αξιολόγηση των προτάσεων της αρχιτεκτονικής προμελέτης, της προμελέτης δομικής αποκατάστασης και στατικής επάρκειας, της προμελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, και της προμελέτης συντήρησης, ιδίως για θέματα που αφορούν στη διατήρηση φάσεων, στην ανάδειξη στοιχείων που προέκυψαν από την αρχαιολογική έρευνα, στις προτεινόμενες νέες προσθήκες και γενικά όσα αφορούν στη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ιστορικότητας του αρχαιολογικού χώρου/ μνημείου.

- Κριτική παρουσίαση των προτάσεων χρήσης,  που είναι δυνατόν να φιλοξενούνται στον αρχαιολογικό χώρο/μνημείο.

- Φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση. Πλήρες τεύχος που απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και παλαιότερες φωτογραφίες και σχέδια αρχείου ή από δημοσιεύσεις, που τεκμηριώνουν παλαιότερες οικοδομικές φάσεις ή τη μορφή των μνημείων πριν από τις επεμβάσεις.

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Η αρχιτεκτονική προμελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Α. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση

Τεχνική έκθεση, πού θα περιέχει :

α. Αναλυτική περιγραφή του μνημείου ή του αρχαιολογικού χώρου και του περιβάλλοντός του.

β. Καταγραφή των δομικών υλικών και περιγραφή των τεχνικών κατασκευής.

γ. Παρουσίαση των οικοδομικών φάσεων.

Σχέδια αποτύπωσης :

-Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα ανάλογη με την έκταση του χώρου, τη φύση και την έκταση του υπό μελέτη έργου.

-Κατόψεις, όψεις, τομές, σε κλίμακα 1:50.

-Σχέδια λεπτομερειών μορφολογικών και οικοδομικών στοιχείων, σε κλίμακα 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 και 1:1 κατά περίπτωση.

-Επεξηγηματικά σχέδια (προοπτικά, αξονομετρικά, πιθανά αναπτύγματα κ.λ.π.), εφόσον κριθούν απαραίτητα, για την παρουσίαση των μνημείων, πού είναι δύσκολο να κατανοηθούν μόνο από τα πιο πάνω γενικά σχέδια.

## Φωτογραφική τεκμηρίωση

Πλήρες τεύχος με φωτογραφίες που απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση.

## Β. Καταγραφή παθολογίας-ερευνητικές εργασίες

Περιλαμβάνει τα εξής :

Τεχνική έκθεση, που θα περιέχει :

Αναλυτική περιγραφή της παθολογίας στην οποία θα παρουσιάζονται οι παραμορφώσεις, οι βλάβες και οι φθορές πού οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, στη γήρανση υλικών, στην αστοχία θεμελίωσης και ανωδομής, σε φυσικές καταστροφές, και σε ανθρωπογενείς επιδράσεις.

Για τις ρωγμές ειδικότερα πρέπει να σημειώνονται  το εύρος, το μήκος, το βάθος, η σχετική μετατόπιση χειλέων, τα πιθανά τεκμήρια παλαιότητάς τους και η χρονική εκτίμηση δημιουργίας τους.

Σχέδια παθολογίας: Κατόψεις, όψεις, τομές, σε κλίμακα 1:50, όπου θα σημειώνονται όλα τα στοιχεία της παθολογίας με κατάλληλα σχόλια. Τα παραπάνω σχέδια θα προκύψουν από τά αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης.

Περιλαμβάνει επίσης :

-  Επισήμανση των περιοχών όπου θα απαιτηθούν πρόσθετες ερευνητικές - εργαστηριακές-  ανασκαφικές εργασίες για τον σχεδιασμό στερεώσεων, την τοποθέτηση των νέων κατασκευών ή την επίτευξη των τελικών σταθμών του επισκέψιμου χώρου.

- Εκτιμήσεις για την προτεινόμενη έκταση των πιθανών ανασκαφών, αποχωματώσεων, αποψιλώσεων και εδαφικών διαμορφώσεων.

#### Γ. Προμελέτη αρχιτεκτονικής και μορφολογικής αποκατάστασης

Περιλαμβάνει :

Τεχνική έκθεση, που θα περιέχει:

α)	Παρουσίαση των γενικών αρχών της πρότασης όπως αυτές τεκμηριώνονται συνεκτιμώντας:

-	 τις διεθνείς αρχές αναστήλωσης - αποκατάστασης - ανάδειξης των μνημείων, σε συνδυασμό με τους στόχους του έργου,

  - την αξιοποίηση των στοιχείων της αρχαιολογικής προμελέτης που προαναφέρθηκαν.

  - τις λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν από τη χρήση αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου

β)	Παρουσίαση των απαιτήσεων για το σχεδιασμό της στερέωσης και της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου, με ταυτόχρονο σχολιασμό των τυχόν προβλημάτων ή εναλλακτικών δυνατοτήτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

γ) Αναφορά στα προβλήματα εφαρμογής και τις λοιπές πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

δ)	Υπάρχοντα σκαριφήματα, φωτογραφίες, σχέδια κ.λ.π., που θα ενσωματωθούν στο ίδιο τεύχος.

Σχέδια, που θα περιλαμβάνουν:

α)	Σχέδια γενικής διάταξης των προτάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου/μνημείου, τα οποία θα προκύψουν από τα υπάρχοντα σχέδια αρχιτεκτονικής αποτύπωσης (σχέδια ευρύτερου περιβάλλοντος και γενικής διάταξης, γενικά αρχιτεκτονικά σχέδια επί μέρους μνημείων και θα αποδίδουν, γραφικώς, τα αναφερόμενα στην έκθεση. Γενικά σχέδια των προτεινόμενων νέων κατασκευών σε κλίμακα 1:100. Είναι επιθυμητό στα ως άνω σχέδια να σημειώνονται οι προσεγγιστικές διαστάσεις και στάθμες.

β)	Σχέδια αποκατάστασης μνημείων, τα οποία θα προκύψουν από τα υπάρχοντα σχέδια αρχιτεκτονικής - οικοδομικής αποτύπωσης του μνημείου (σχέδια ευρύτερου περιβάλλοντος και γενικής διάταξης, αρχιτεκτονικά γενικά σχέδια - κατόψεις, ανόψεις οροφών, τομές, όψεις κ.λ.π.) και θα αποδίδουν γραφικώς τα αναφερόμενα στην έκθεση. Θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:50 (πλην των σχεδίων ευρύτερου περιβάλλοντος και γενικής διάταξης που θα είναι σε κλίμακα ανάλογη της έκτασης του χώρου).

γ) Περιγραφή συγκεκριμένων (κύριας και εναλλακτικών) προτάσεων διαμόρφωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου που θα περιλαμβάνουν όσα από τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν αντικείμενο της μελέτης:

  - Την προτεινόμενη μεθοδολογία συντήρησης - αποκατάστασης και ανάδειξης των ερειπίων, των επί μέρους μνημείων ή κατασκευών και τις γενικές αρχές για τη στερέωσή τους.

  - Τις προτεινόμενες επισκευαστικές και στερεωτικές επεμβάσεις ή και ανακτίσεις στα δομικά στοιχεία των μνημείων και γενικές αρχές για την αναστήλωσή τους.

  - Τις προτεινόμενες εργασίες που αποσκοπούν στην αρχιτεκτονική και μορφολογική αποκατάσταση του μνημείου.

  - Σύνταξη σχεδίου πλαισίου (master plan) για την επέμβαση σε μνημεία ή για τη διαμόρφωση χώρων. Στο σχέδιο πλαίσιο θα ενταχθούν  οι προτεινόμενες κύριες και δευτερεύουσες οδεύσεις των επισκεπτών, χώροι στάσης και θέασης, χωροθετήσεις φυλακίων και χώροι εξυπηρέτησης κοινού, οι περιφράξεις, διαμορφώσεις πρανών, οι καθαιρέσεις νεωτέρων κατασκευών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κτλ, καθώς επίσης τα προτεινόμενα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να είναι ταυτοχρόνως διακριτά αλλά και συμβατά με το χώρο. Στο μέτρο του δυνατού θα πρέπει να προβλέπεται η πρόσβαση από ΑΜΕΑ.

  - Την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου που περιλαμβάνει την επισήμανση του περιγράμματος της περίφραξης, γενικές περιγραφές της μορφής της περίφραξης, ειδικές κατασκευές αναλημμάτων, διαμόρφωση πρανών κλπ. καθώς και τυχόν προτάσεις επεμβάσεων ή ρυθμίσεων σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

  - Τις προτάσεις για απομάκρυνση/καθαιρέσεις νεωτερικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων.

  - Τις προτάσεις αποστραγγιστικών έργων, φυτοτεχνικών εργασιών, και λοιπών διευθετήσεων.

  - Τις γενικές αρχές και προτάσεις για τους διάφορους τρόπους σήμανσης.

IV. Σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης για το σύνολο του μελετώμενου έργου.

Πρόκειται για προσεγγιστικό προϋπολογισμό προμελέτης, που θα περιλάβει τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση όλων των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη.

# 3. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η προμελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής:

Τεχνική έκθεση παρουσίασης των προτάσεων επέμβασης στο φέροντα οργανισμό του μνημείου και τη θεμελίωσή του. Οι προτάσεις θα διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών, της διάγνωσης των αιτιών των βλαβών και φθορών του μνημείου, τα στοιχεία και τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής προμελέτης, καθώς και τις προτάσεις αρχιτεκτονικής - μορφολογικής αποκατάστασής του. Η έκθεση θα περιλαμβάνει:

α)	Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις, σε σχέση, τόσο με τις βελτιώσεις που θα επέλθουν μετά την πραγματοποίηση των στερεώσεων, όσο και με τις επιπτώσεις στην αρχική μορφή έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της αυθεντικότητας, της ιστορικότητας και των πνευματικών εν γένει αξιών του αρχαιολογικού χώρου/μνημείου.

β)	Πρόταση λήψης μέτρων άρσης ετοιμορροπίας ή προσωρινής προστασίας και περιγραφή τους, εφόσον απαιτούνται.

γ)     Αξιολόγηση της παθολογίας και διάγνωση των αιτιών των βλαβών.

δ)	Περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων επισκευής ή/και ενίσχυσης του μνημείου με αναφορά, κρίνεται σκόπιμο, σε εναλλακτικές λύσεις. Οι επεμβάσεις θα παρουσιάζονται ιεραρχημένες σε τοπικές και γενικές (όσον αφορά όχι μόνο την έκταση εφαρμογής τους, αλλά και την επίπτωσή τους στη βελτίωση της συνολικής συμπεριφοράς της κατασκευής, ή μεμονωμένων στοιχείων) και σε επισκευαστικές και ενισχυτικές (όσον αφορά την επενέργειά τους στον φέροντα οργανισμό).

ε)	Περιγραφή της μεθοδολογίας επέμβασης και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών και των προτεινόμενων μέτρων ασφάλειας και προστασίας. Ιεράρχηση των μέτρων άρσης ετοιμορροπίας ή προσωρινής προστασίας και περιγραφή τους.

στ)	Αναφορά στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και πρώτων υλών, καθώς και των συνθέσεων κονιαμάτων, ενεμάτων, επισκευαστικών κονιών κλπ., των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα, η συμβατότητά τους με τα υπάρχοντα υλικά και η ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον του μνημείου.

ζ)	Εκτίμηση του χρόνου ζωής των προτεινόμενων επεμβάσεων, σε συσχετισμό με τη σημερινή κατάσταση του φέροντος οργανισμού, την υπάρχουσα εμπειρία εφαρμογής τους από παρόμοια έργα και τις πραγματικές δυνατότητες υλοποίησής τους στο συγκεκριμένο μνημείο.

Σχέδια:

α)	Σχέδια των προτάσεων στερέωσης που θα αποδίδουν γραφικά (επί των κατόψεων, ανόψεων οροφών, τομών, όψεων της αρχιτεκτονικής προμελέτης) αλλά και με τον κατάλληλο υπομνηματισμό τα αναφερόμενα στην έκθεση.

β)	Γενικά σχέδια ειδικών επεμβάσεων (απεξηλώσεων, κατεδαφίσεων αντιστηρίξεων κλπ).

γ)	Επεξηγηματικά σκαριφήματα επί μέρους λεπτομερειών, όπου κρίνεται απαραίτητο για την κατανόηση των προτάσεων.

Γενικούς ενδεικτικούς υπολογισμούς και ελέγχους, εφόσον απαιτούνται, που θα τεκμηριώνουν την κατ’ αρχήν αναγκαιότητα και εφαρμοσιμότητα των προτάσεων επισκευής και ενίσχυσης, ή των προστατευτικών μέτρων που προτείνονται.

Προσεγγιστικό προϋπολογισμό προμελέτης, που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση όλων των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη. Ο προσεγγιστικός προϋπολογισμός προμελέτης μπορεί να συνταχθεί με βάση την επιφάνεια ή τον όγκο του μνημείου και τιμές μονάδας που προκύπτουν από εγκεκριμένα ή στατιστικά (επικαιροποιημένα) στοιχεία κόστους παρόμοιων έργων.

# 4.    ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι προμελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αρχαιολογικών χώρων συντάσσονται, σε συνδυασμό με τις αρχαιολογικές και τις αρχιτεκτονικές προμελέτες διαμόρφωσης και ανάδειξης, προκειμένου να καλυφθούν κυρίως οι ακόλουθες κατά περίπτωση ανάγκες:

-	διευθέτηση των απορροών των ομβρίων, αποστράγγιση, αποχέτευση,

-	ύδρευση – άρδευση,

-	πυροπροστασία - πυρόσβεση,

-	φωτισμός (ασφαλείας και ανάδειξης),

-	φύλαξη (συστήματα περιμετρικής ασφάλειας, πληροφόρησης επισκεπτών κλπ).

Οι οδεύσεις των κάθε είδους δικτύων θα πρέπει να προδιαγραφούν έτσι ώστε να είναι κατά το δυνατόν ομαδοποιημένα, εύκολα επισκέψιμα και να ακολουθούν κατά το πλείστον τις οδεύσεις των περιφράξεων ή των διαδρομών επισκεπτών, ώστε να ενσωματώνονται μέσα ή κάτω από νέες ή υπάρχουσες  κατασκευές. Για την υπογείωση των δικτύων θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη οι εδαφικές συνθήκες και κυρίως οι δεσμεύσεις από την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων, είναι δε σκόπιμο να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν οι προτεινόμενες εκσκαφές.

Στην προμελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:

Τεκμηρίωση και αξιολόγηση υπαρχόντων δικτύων. Πρόκειται για ένα αυτοτελές στάδιο της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που εκπονείται παράλληλα με τις υπόλοιπες μελέτες τεκμηρίωσης της υπάρχουσας κατάστασης του αρχαιολογικού χώρου (τοπογραφική αποτύπωση, αρχιτεκτονική τεκμηρίωση) όταν σχεδιάζονται παρεμβάσεις αναβάθμισης σε περιοχές ήδη οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων με προϋπάρχοντα δίκτυα. Πάνω στα σχέδια της αποτύπωσης σημειώνονται τα υπάρχοντα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ.) με κατάλληλο σχολιασμό ως προς τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, το βαθμό φθοράς, τα τυχόν ιδιαίτερα αισθητικά ή ιστορικά ενδιαφέροντα στοιχεία τους (π.χ. παραδοσιακού τύπου κανάλια, ειδικά φωτιστικά σώματα κλπ). Σε περίπτωση εκτεταμένων αρχαιολογικών χώρων που παρουσιάζουν ανεπάρκεια δικτύων απορροής – αποστράγγισης σημειώνονται επίσης επί των σχεδίων, με βάση τις επί τόπου παρατηρήσεις και τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών, οι περιοχές που πλημμυρίζουν, διαβρώνονται ή γενικά επηρεάζονται δυσμενώς από τη δράση των επιφανειακών υδάτων. Εκτός από την ενημέρωση των σχεδίων αποτύπωσης, υποβάλλεται και τεχνική περιγραφή στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα από την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του χώρου και των κάθε κατηγορίας δικτύων. Ειδικότερα, όσον αφορά την πυρόσβεση – πυροπροστασία του χώρου γίνεται επίσης αναλυτική αναφορά αφενός στις συνθήκες του χώρου (περιοχές με δένδρα και θάμνους και άλλες επικίνδυνες ζώνες) και αφετέρου στα υπάρχοντα μέχρι στιγμής μέσα και υπηρεσίες πυρόσβεσης, καθώς και στη διαθεσιμότητα παροχών νερού της περιοχής. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνεται υπ’ όψη κατά την εκπόνηση των προτάσεων της προμελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συνεκτιμηθεί η πιθανή διατήρηση μέρους των υφισταμένων δικτύων με λειτουργική ένταξή τους στα νέα πλήρη δίκτυα που θα μελετηθούν.

Προμελέτη δικτύων αποστράγγισης - αποχέτευσης ομβρίων. Αφού αποφασισθούν οι περιοχές των προβλεπόμενων αποχωματώσεων και των νέων ανασκαφών, προσδιορίζεται κατά το δυνατόν το τελικό ανάγλυφο του αρχαιολογικού χώρου. Προτού ακόμα να οριστικοποιηθούν οι προτεινόμενες διαδρομές των επισκεπτών θα πρέπει να επιλέγονται οι βασικές κατευθύνσεις των απορροών των επιφανειακών υδάτων με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εδαφικού σχηματισμού και τυχόν υπαρχουσών αρχαίων διαμορφώσεων (καναλιών, πηγαδιών κλπ.) που θα αποκατασταθούν κατάλληλα. Οι διαδρομές των επισκεπτών σχεδιάζονται σε συνέχεια με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κλίσεις και οι χαράξεις τους να υποβοηθούν τις επιφανειακές απορροές, είτε οριοθετώντας τις, είτε εγκιβωτίζοντας τους αντίστοιχους αγωγούς μέσα στη διατομή τους.

Προμελέτη υδραυλικών και αρδευτικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη αυτή αφορά τόσο την εξυγίανση, όσο ακόμα την εγκατάσταση νέων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης των αρχαιολογικών χώρων. Η ύδρευση με πόσιμο νερό απαιτείται κυρίως κοντά σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών και έτσι κατά κανόνα συνδυάζεται με τις κατασκευές περίφραξης, φυλακίων ή καθιστικών. Αντίθετα η άρδευση, ιδιαίτερα σε αρχαιολογικούς χώρους με εκτεταμένη φύτευση μπορεί να προβλέπει την αξιοποίηση νερών γεωτρήσεων (ύστερα από σχετική έρευνα των τοπικών συνθηκών) ή επιφανειακών νερών που συλλέγονται και αποθηκεύονται σε κατάλληλους ταμιευτήρες.

Προμελέτη φωτισμού. Θα συνταχθεί μέσα στο πνεύμα της διακριτικής ανάδειξης του μνημειακού χαρακτήρα του χώρου σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των νέων λειτουργικών αναγκών. Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α)	Τον απαραίτητο φωτισμό ασφαλείας του αρχαιολογικού χώρου. Ο φωτισμός αυτός αναπτύσσεται συνήθως κατά μήκος της περίφραξης ή και στους άξονες βασικών διαδρομών με προβολείς ασύμμετρης δέσμης για τη σάρωση των περιοχών. Οι προβολείς μπορεί να είναι προγραμματισμένοι να λειτουργούν μόνο σε περίπτωση ανάγκης με τηλεχειρισμό.

β)	Κατάλληλο εξωτερικό φωτισμό, για την ανάδειξη τόσο του μνημειακού συνόλου, όσο και επιμέρους χαρακτηριστικών περιοχών όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα μνημεία, εφόσον αυτός κρίνεται απολύτως απαραίτητος  και συνάδει με το χαρακτήρα του μνημείου/χώρου.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να προδιαγραφεί η προτεινόμενη κατά περίπτωση στάθμη φωτισμού, και η επιθυμητή κατανομή της λαμπρότητας, η χρωματική ποιότητα του φωτός, η σωστή απόδοση των χρωμάτων των επιφανειών που φωτίζονται κ.λ.π. και να ευρεθούν τρόποι διακριτικής τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και κατά το δυνατόν αφανών διελεύσεων των αντίστοιχων καλωδιώσεων. Ο φωτισμός ανάδειξης δεν πρέπει να δημιουργεί οχλήσεις στο περιβάλλον ούτε να διαταράσσει τα τοπικά οικοσυστήματα. Ο φωτισμός ανάδειξης είναι γενικά χαμηλής έντασης, ανάλογα με το είδος και την υφή των επιφανειών, και πρέπει να συμβάλει στην αντίληψη της πλαστικότητας των όγκων, με τη δημιουργία ελεγχόμενων φωτοσκιάσεων, και στη σωστή χρωματική απόδοση των υλικών. Η φωτοτεχνική μελέτη για κάθε ένα από τα επί μέρους μνημεία του χώρου πρέπει να βρίσκεται σε αρμονική σχέση και με τον γενικό φωτισμό του χώρου μέσα στον οποίον εντάσσονται.

Προμελέτη πυροπροστασίας - πυρόσβεσης. Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης έχουν ως σκοπό την παροχή νερού με την κατάλληλη πίεση και παροχή για την πυροπροστασία (πρόληψη με διαβροχή και καταστολή πυρκαγιάς) του αρχαιολογικού χώρου και την τροφοδότηση των τοπικών εγκαταστάσεων πυροπροστασίας που λειτουργούν με νερό. Σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν για την άρδευση των χώρων θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής τροφοδοσία νερού μέσω είτε του τοπικού δικτύου πυρόσβεσης (εφόσον οι χώροι είναι εντός οικισμών) είτε γεωτρήσεων, δεξαμενών κλπ. ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Το σύστημα πυρόσβεσης περιλαμβάνει:

-	τις κεντρικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού,

-	τα αντλιοστάσια των δεξαμενών,

-	τους αυτοματισμούς λειτουργίας,

-	το δίκτυο διανομής,

-	το σύστημα εκτόξευσης ή καταιωνισμού του νερού.

Η επιλογή των συστημάτων πυρόσβεσης επηρεάζεται άμεσα από τα υλικά κατασκευής των μνημείων που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευπαθή στην πίεση του εκτοξευόμενου νερού, και πρέπει να εξασφαλίζει την αποτροπή βλαβών αυθεντικών στοιχείων των μνημείων από την εφαρμογή της πυρόσβεσης. Η μελέτη πυρασφάλειας θα πρέπει να προβλέπει επίσης την σήμανση των διαδρομών διαφυγής για την προστασία των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αντικεραυνική προστασία. Αποτελεί ειδική μελέτη που πρέπει να ανατίθεται πάντοτε σε περιπτώσεις κτιρίων σημαντικού ύψους που είναι απομονωμένα στο ύπαιθρο (π.χ. Ναοί, τμήματα Κάστρων). Η επιλογή του κατάλληλου τύπου αλεξικέραυνου επηρεάζεται συχνά από τις αισθητικές δεσμεύσεις των όψεων του μνημείου.

Συστήματα φύλαξης - ενημέρωσης επισκεπτών. Αποτελούν ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (ισχυρών - ασθενών ηλεκτρολογικών δικτύων, αντικλεπτικών συστημάτων κλπ.) που συντάσσονται για τις ανάγκες φύλαξης των χώρων σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένα συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης, με βάση εξειδικευμένες ανάγκες.

Προσεγγιστικό προϋπολογισμό προμελέτης, που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση όλων των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη. Ο προσεγγιστικός προϋπολογισμός προμελέτης μπορεί να συνταχθεί με βάση την επιφάνεια ή τον όγκο του μνημείου και τιμές μονάδας που προκύπτουν από εγκεκριμένα ή στατιστικά (επικαιροποιημένα) στοιχεία κόστους παρόμοιων έργων.

Για τις αντίστοιχες προμελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μεμονωμένα κτήρια, όταν απαιτούνται, π.χ. σε περιπτώσεις που διαμορφώνονται σε αυτά εκθεσιακοί χώροι ή χώροι εξυπηρέτησης κοινού μέσα σε αυτά, ισχύουν οι προδιαγραφές προμελετών κτηριακών έργων.

5.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α.  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

(ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΓΛΥΠΤΟΥ, ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ)

Η προμελέτη συντήρησης των αναπόσπαστων διακοσμητικών στοιχείων του μνημείου περιλαμβάνει τα εξής:

Τεχνική έκθεση που θα περιέχει:

- Παρουσίαση των γενικών αρχών της πρότασης, συνεκτιμώντας

  - Την αξιοποίηση των στοιχείων της αρχαιολογικής προμελέτης, που προαναφέρθηκαν.

  - Την αξιολόγηση των προτάσεων της αρχιτεκτονικής προμελέτης και της προμελέτης στερέωσης, εκτιμώντας την αποτελεσματικότητά τους στην επίλυση προβλημάτων του μνημείου που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης των διακοσμητικών στοιχείων.

- Περιγραφή του αντικειμένου και της θέσης του στο χώρο.

- Αναλυτική περιγραφή της παθολογίας του αντικειμένου και προσδιορισμό των αιτιών αλλοίωσης.

- Συνοπτική κριτική παρουσίασης προηγούμενων επεμβάσεων και των επιπτώσεων στη σημερινή κατάσταση διατήρησης του αντικειμένου.

- Αναφορά σε πρόσθετες ερευνητικές-εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της παθολογίας του αντικειμένου και την επιλογή της μεθοδολογίας και των υλικών επέμβασης.

- Προτάσεις επέμβασης

- Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις.

- Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και των προτεινόμενων επεμβάσεων.

Κάθε προτεινόμενη επέμβαση πρέπει να δικαιολογείται από την τεκμηρίωση της παθολογίας.

Θα παρουσιάζονται σύμφωνα με τη χρονική σειρά που θα 
                εφαρμοστούν και θα διαχωρίζονται σε επεμβάσεις προληπτικής ή

συστηματικής συντήρησης.

- Αναφορά στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα όλων των προτεινόμενων υλικών συντήρησης, καθώς και των συνθέσεων κονιαμάτων, ενεμάτων κ.λπ των οποίων πρέπει να τεκμηριώνονται η καταλληλότητα, η συμβατότητά τους με τα ανθεντικά υλικά του αντικειμένου και η ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον του μνημείου.

  - Πρόσθετα μέτρα προστασίας του αντικειμένου.

Σημειώνεται κάθε άλλο μέτρο που πρέπει να ληφθεί για την προστασία

των διακοσμητικών στοιχείων του μνημείου (μελέτη-έλεγχος των

συνθηκών του μικροκλίματος, επίλυση προβλημάτων υγρασίας κ.λπ).

Σχέδια:

Α. Κατόψεις, όψεις και τομές της κατασκευής με σημειωμένες τις θέσεις του αντικειμένου, σε κλίμακα 1:100 και λεπτομέρειες αν είναι απαραίτητο.

Β. Αναπτύγματα όλων των εσωτερικών επιφανειών σε κλίμακα 1:20.

a.Σχηματική αποτύπωση της εικονογραφίας τοιχογραφιών, ψηφιδωτών. Σχεδιασμός γλυπτού διακόσμου.

b.Γραφική τεκμηρίωση της παθολογίας.

c.Διαγράμματα χαρτών υγρασίας, ζωνών θερμοκρασίας κ.λπ

Φωτογραφική τεκμηρίωση:

    - Πλήρες τεύχος που απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και παλαιότερες φωτογραφίες αρχείου που τεκμηριώνουν προηγούμενες  επεμβάσεις συντήρησης.

    - Ειδικές φωτογραφικές τεχνικές (φωτογράφηση στην υπέρυθρη ή υπεριώδη περιοχή του φάσματος, φωτογράφηση με πλάγιο φωτισμό κ.λπ).

    - Μικροφωτογράφηση (λεπτομέρειες ιδιαίτερων σημείων, χαρακτηριστικών μεταβολής κ.λπ)

Προσεγγιστικό προϋπολογισμό μελέτης, που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση όλων των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη. Ο προσεγγιστικός προϋπολογισμός προμελέτης μπορεί να συνταχθεί με βάση τις επιφάνειες των διακοσμητικών επιφανειών ή τον όγκο γλυπτών και τιμές μονάδας που προκύπτουν από τις επί μέρους επεμβάσεις, καθώς και το κόστος των υλικών και του αναγκαίου εξοπλισμού που θα απαιτηθούν για το έργο.

B. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)

Η προμελέτη συντήρησης κινητών μνημείων περιλαμβάνει:

Τεχνική έκθεση που θα περιέχει:

I. Παρουσίαση των γενικών αρχών της πρότασης συνεκτιμώντας την αξιοποίηση των στοιχείων της αρχαιολογικής τεκμηρίωσης που προαναφέρθηκαν.

II. Δελτίο κατάστασης διατήρησης αντικειμένου ή συλλογής που θα περιέχει:

  - Στοιχεία ταυτότητας του αντικειμένου ή της συλλογής

  - Περιγραφή αντικειμένου ή συλλογής

  - Φωτογραφική τεκμηρίωση: πλήρης φωτογράφηση του αντικειμένου που απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση, παλαιότερες φωτογραφίες αρχείου, ειδικές φωτογραφικές τεχνικές (με υπέρυθρο ή υπεριώδη φωτισμό, πλάγιο φωτισμό κ.λπ.), μικροφωτογράφηση.

  - Σχεδιαστική αποτύπωση

  - Περιγραφή προηγούμενων επεμβάσεων

  - Αναλυτική περιγραφή της παθολογίας του αντικειμένου και προσδιορισμός των αιτίων φθοράς

  - Προτεινόμενες διαγνωστικές εξετάσεις και αναλύσεις

  - Προτάσεις επέμβασης :

    - Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις

    - Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας των προτεινομένων επεμβάσεων: κάθε προτεινόμενη επέμβαση πρέπει να δικαιολογείται από την τεκμηρίωση της παθολογίας. Θα παρουσιάζονται σύμφωνα με τη χρονική σειρά που θα εφαρμοστούν και θα διαχωρίζονται σε επεμβάσεις προληπτικής ή συστηματικής συντήρησης.

    - Αναφορά στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα όλων των προτεινόμενων υλικών συντήρησης, των οποίων θα πρέπει να τεκμηριώνονται η καταλληλότητα, η συμβατότητα τους με τα αυθεντικά υλικά του αντικειμένου και η ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον του μνημείου.

Η τεχνική έκθεση εξετάζει το σύνολο ή ομάδες αντικειμένων μιας συλλογής. Μπορεί να συνταχθεί τεχνική έκθεση για ένα αντικείμενο, εάν πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό κινητό μνημείο.

Προσεγγιστικό προϋπολογισμό μελέτης που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση όλων των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη. Ο προσεγγιστικός προϋπολογισμός προμελέτης μπορεί να συνταχθεί με βάση το πλήθος των αντικειμένων και τις δαπάνες που προκύπτουν από τις επί μέρους επεμβάσεις, την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων, καθώς και το κόστος των υλικών που θα απαιτηθούν για το έργο. Θα πρέπει να αναφέρεται εάν οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με υφιστάμενη εργαστηριακή υποδομή, ενώ εάν προτείνεται η αναβάθμισή της θα πρέπει να αναφέρεται και των κόστος του προβλεπόμενου εξοπλισμού.

6. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η μουσειολογική και μουσειογραφική προμελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας

Η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας περιλαμβάνει:

- Φάκελο με στοιχεία για τον προσδιορισμό ενός ευρύτερου σχεδίου πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου στον οποίο οργανώνεται ή εκσυγχρονίζεται ένα μουσείο (π.χ. ποιες άλλες πολιτιστικές εστίες υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν, αναδιοργανωθούν, κτλ. και ποια θα είναι η σχέση του εν λόγω μουσείου με αυτές)

- Στοιχεία για το προφίλ/ταυτότητα του μουσείου: πώς θα αναπτύξει το μουσείο ένα σύνολο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (συγκριτικών πλεονεκτημάτων) που θα το καταστήσουν μοναδικό για την πόλη και τους κατοίκους της και ποια θα είναι αυτά.

- Στοιχεία για τις οργανωτικές και οικονομικές επιπτώσεις του εγχειρήματος

- Ανάλυση SWOΤ (Strenghths/Weaknesses/Opportunities/Threats) του υπό δημιουργία μουσείου (δηλαδή ανάλυση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών/κινδύνων που μπορούν να καθορίσουν την πορεία του μουσείου)

- Έρευνες Αγοράς (π.χ. ποσοτικά δεδομένα για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές στην πόλη, τουριστική κίνηση στην περιοχή και ανάλυση αυτής, ακτίνα επιρροής του μουσείου, άλλα δημογραφικά στοιχεία, surveys, δεδομένα από δημόσια διαβούλευση με εκπροσώπους βασικών κοινωνικών ομάδων, εναλλακτικές για τους τρόπους προσέλκυσης επισκεπτών κ.ά.)

- Μελέτη-στοιχεία για τις δυνατότητες πρόσβασης των επισκεπτών στο μουσείο και διευκόλυνση αυτής (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς, τιμολογιακή πολιτική, ωράριο λειτουργίας, κ.ά.)

- Yπολογισμός-πρόβλεψη αναμενόμενων εσόδων (σε συσχετισμό με τον αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών) και λειτουργικών εξόδων του μουσείου – Στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομική βιωσιμότητα του μουσείου

- Συνολική εκτίμηση του εγχειρήματος βάσει των ανωτέρω

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Προκαταρκτική έρευνα – εκπόνηση μουσειολογικού προγράμματος

Πριν τη συγκρότηση «Φακέλου μουσειολογικού προγράμματος» πραγματοποιείται καταγραφή ή / και αξιολόγηση του αρχαιολογικού υλικού, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση (εργασίας) της συλλογής του Φορέα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην Έκθεση. Στη φάση αυτή μπορεί να γίνει και συντήρηση μέρους ή του συνόλου του υλικού.

Παράλληλα, και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, διενεργείται έρευνα μεταξύ των εν δυνάμει επισκεπτών του μουσείου, προκειμένου να καθοριστεί ο χαρακτήρας του Μουσείου και το περιεχόμενο της Έκθεσης.

Ο «Φάκελος μουσειολογικού προγράμματος» θα περιλαμβάνει:

1. Προγραμματισμό των προς εκτέλεση προκαταρκτικών εργασιών (καταγραφής – φωτογράφισης – συντήρησης), συνοδευόμενο από προϋπολογισμό.

2. Συνοπτική έκθεση για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες θεματολογικής αξιοποίησης της υφιστάμενης αρχαιολογικής συλλογής, σε συνάρτηση και με αναφορές στον τόπο όπου βρίσκεται το μουσείο και στο κτήριο που το στεγάζει.

3. Συνοπτική έκθεση για το εν δυνάμει κοινό (επισκέπτες) του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εκείνων (π.χ. αποτελέσματα έρευνας κοινού, δεδομένα επισκεψιμότητας μουσείων περιοχής κ.λπ.) που τεκμηριώνουν τις σχετικές εκτιμήσεις.

4. Στόχοι και χαρακτήρας του Μουσείου.

5. Το σενάριο της υπό οργάνωση μόνιμης έκθεσης (συμπεριλαμβάνονται τα μηνύματα που η συγκεκριμένη έκθεση φιλοδοξεί να εκπέμψει, οι θεματικοί άξονες / ενότητες για την οργάνωση του αρχαιολογικού υλικού, τυχόν συνεκτική/ές ιδέα/ες, καθώς και –σε γενικές γραμμές- τα ενδεδειγμένα ερμηνευτικά μέσα) – Οι βασικές εκθεσιακές αρχές που τη διέπουν.

3. Κατάλογο των προτεινόμενων προς έκθεση αρχαίων, οργανωμένο –ει δυνατόν- σε θεματικές ενότητες και υποενότητες, και συνοδευόμενο από φωτογραφίες.

Μουσειολογική μελέτη

Η μουσειολογική μελέτη περιλαμβάνει:

- Στόχοι και Χαρακτήρας του Μουσείου

- Στοιχεία για τους εν δυνάμει επισκέπτες του μουσείου

- Πληροφορίες για το κτήριο του Μουσείου

- Συνοπτική έκθεση για το διαθέσιμο προς αξιοποίηση αρχαιολογικό υλικό, για τις δυνατότητές αξιοποίησής του και για τις ανάγκες συντήρησής του

- Οι βασικές εκθεσιακές αρχές που υιοθετούνται (π.χ. ως προς θέματα: α) μάθησης και επικοινωνίας, β) διάδρασης και συνεργασίας με τον επισκέπτη, γ) προσβασιμότητας του Μουσείου από ΑμεΑ /άτομα νεαρής ηλικίας κ.λπ., δ) ερμηνείας των συλλογών και συσχετισμού ερμηνευτικών μέσων και εκπαιδευτικών στόχων, ε) συγγραφής κειμένων κ.λπ.)

- Το σενάριο της υπό οργάνωση μόνιμης έκθεσης. Ειδικότερα αναφέρονται:

- Τα κεντρικά μηνύματα της έκθεσης

- Οι θεματικοί άξονες / ενότητες & υποενότητες μέσα από τις οποίες αναπτύσσεται η αφήγηση

- Η υπερκείμενη συνεκτική ιδέα –εφόσον υπάρχει

- Τα προτεινόμενα ερμηνευτικά μέσα, με αναλυτική αναφορά στο περιεχόμενο κάθε ενός από αυτά

- Τα επίπεδα διάρθρωσης της παρεχόμενης στον επισκέπτη πληροφορίας

- Δείγμα / τα εποπτικού υλικού (προαιρετικά)

- Κατάλογο των προτεινόμενων προς έκθεση αρχαίων, συνοδευόμενο από φωτογραφίες. Τα εκθέματα θα είναι πλήρως τεκμηριωμένα, οργανωμένα σε ενότητες & υποενότητες, ενώ για κάθε μεμονωμένο έκθεμα ή ομάδα εκθεμάτων θα προσδιορίζεται ο λόγος υπαγωγής του στη συγκεκριμένη ενότητα υποενότητα.

- Μουσειογραφικά δελτία, που θα περιέχουν: α) την ταυτότητα του εκθέματος, β) ακριβείς διαστάσεις, γ) το βάρος βαρέων αντικειμένων, δ) απαιτούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες έκθεσής τους, ε) άλλες παρατηρήσεις που ενδεχομένως επηρεάζουν τον τρόπο έκθεσής τους και στ)φωτογραφία του εκθέματος (απαραίτητα για την έναρξη της μουσειογραφικής μελέτης).

- Κατάλογο εποπτικού υλικού και εν γένει ερμηνευτικών μέσων, όπου αυτά θα συσχετίζονται με συγκεκριμένο έκθεμα ή ομάδα εκθεμάτων.

- Επικουρικές της έκθεσης δράσεις (π.χ. εκδόσεις, πωλητέα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κ.λπ.) με αναλυτική αναφορά στο περιεχόμενό τους.

- Ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου και των επιμέρους υποστηρικτικών δράσεων.

Μουσειογραφική μελέτη

Η μουσειογραφική μελέτη περιλαμβάνει:

- Κατόψεις και τομές (αναπτύγματα), όπου εμφανίζονται υπό κλίμακα όλες οι κατασκευές (προθήκες, βάθρα, ικριώματα, υποβάσεις εποπτικού υλικού, διαχωριστικά κ.λπ.) και εν γένει όλα τα στοιχεία του χώρου, με σήμανση και των εκθεμάτων / λοιπού ερμηνευτικού υλικού που συνδυάζονται με αυτά. Η γενική διάταξη των εκθεμάτων / λοιπού εποπτικού υλικού μέσα στις προθήκες πρέπει επίσης να δηλώνεται.

- Κατόψεις και τομές (αναπτύγματα), όπου εμφανίζονται οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων στο χώρο και σήμανση των αυτόφωτων κατασκευών, καθώς και όσων χρήζουν τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα.

- Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών για προθήκες βάθρα και λοιπές κατασκευές

- Σχέδια περιβάλλοντα χώρου και σήμανσης του μουσείου, στο χώρο του Μουσείου, αλλά και στην πόλη / οικισμό που το φιλοξενεί.

- Συνοδευτική έκθεση, όπου παρουσιάζεται:

α) το μουσειογραφικό σκεπτικό και στοιχεία για τις ανάγκες υλοποίησής του,

β) οι αρχές φωτισμού που ακολουθούνται, καθώς και για τα χρώματα και υλικά που

προτείνεται να χρησιμοποιηθούν,

γ) οι βασικές αρχές που ακολουθούνται για τη διασφάλιση της ακεραιτότητας των

αρχαίων και γενικές προβλέψεις για την προληπτική συντήρηση των εκθεμάτων,

δ) προγραμματισμός για την υλοποίηση του έργου, με αναφορά στις επιμέρους

διακριτές εργασίες, όπως ο φωτισμός, ο κλιματισμός, οι ξυλουργικές κατασκευές

κ.λπ. (συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε μελετών εφαρμογής), και

ε) ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά εργασία.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν το μέγιστο των απαιτήσεων. Το πρόγραμμα ερευνών και εργασιών είναι δυνατό να περιλαμβάνει μέρος από αυτά ή και να απουσιάζει, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου και τον επιδιωκόμενο στόχο της μελέτης, τη σημασία του μελετώμενου μνημείου ή χώρου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και την κρισιμότητα της κατάστασής του.